Informática

Circuitos Digitais (9889)

RELATÓRIO DA PRÁTICA NO. 1

Data: 24/07/2025

| R.A. | Nome |
| --- | --- |
| 145116 | Gustavo Bragada Cavalcanti |
| 145121 | Pedro Augusto dos Santos Watermann |
| 143653 | Vinicius Garcia Del Cielo |

Professor: Nardênio Almeida Martins Discentes

SUMÀRIO

- Introdução e Objetivos...............................................................................................	3

  - Identificação da Experiência...............................................................................	3

  - Objetivos da Experiência....................................................................................	3

- Fundamentação Teórica.............................................................................................	3

  - Componentes Utilizados....................................................................................	3

  - Descrição dos Componentes Utilizados............................................................	3

- Procedimentos Executados........................................................................................	6

  - Descrição dos Procedimentos Executados.......................................................	6

  - Resultados Obtidos............................................................................................	9

- Conclusão.....................................................................................................................	10

- Referências Bibliográficas..........................................................................................	11

1. INTRODUÇÃO

  - Identificação de Experiência

Neste trabalho é projetada uma ULA de 1 bit, que contém 8 operações, sendo 6 operações lógicas e 2 aritméticas. O projeto conta com 8 entradas A, B, C, A0, A1, B0, B1 para cada operador e 1 saída S que representa o resultado de cada operador. Essas entradas são recebidas por um demultiplexador 8x1, com 3 variáveis de controle A, B, C para seleção da operação.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Componentes Utilizados

- ULA de 1 bit

- Inversor e logic switch

- DEMUX (1x8)

- Portas AND, OR, NOR, XOR, XNOR

- MUX (8x1)

2.2 Descrição dos Componentes Utilizados

ULA DE 1 BIT

A ULA (Unidade Lógica e Aritmética) tem como objetivo principal receber dados binários e executar operações aritméticas e lógicas sobre eles, sendo seus dados  obtidos a partir do arranjo de interruptores lógicos (Logic Switch). Ela é controlada pela unidade de controle (Demux), a qual direciona cada operação aritmética (adição e subtração) e lógica (comparação) para um Mux 1x8 a uma saída S.

LOGIC SWITCH

É um interruptor lógico que fornece a entrada e permite a alteração de seu sinal nos componentes do circuito.

INVERSOR (NOT)

É uma operação que inverte o sinal da entrada. Sendo assim, quando a entrada for nível ALTO, a saída retornará nível BAIXO, e vice-versa.

DEMUX (1x8)

Demux (1x8), consiste em apenas uma entrada, que no nosso projeto vamos chamar (E), e 8 saídas. A linha (E) é da entrada de dados e é conectada em oito portas AND, mas apenas uma será habilitada pelas combinações das entradas de SELEÇÃO (A, B e C).

PORTA AND

A porta AND é uma operação ‘E’, correspondendo a uma operação booleana básica, em

que ela terá nível ALTO quando os todos os bits de entradas forem nível ALTO.

PORTA OR

A porta OR é uma operação ‘OU’, que apresenta nível ALTO quando pelo menos uma de suas entradas apresentar nível ALTO.

PORTA XOR

A porta XOR é uma operação ‘EXCLUSIVO-OU’, de apenas 2 entradas, que retornará nível ALTO quando ambas forem exclusivamente de níveis diferentes.

PORTA XNOR

A porta XNOR é uma operação ‘EXCLUSIVO-NÃO-OU’, que possui sinais contrários à porta XOR. Dessa forma, essa porta retornará sinal ALTO apenas quando as duas entradas estiverem no mesmo nível lógico.

MUX (8x1)

O Mux (8x1) é um dispositivo seletor que exibe o sinal correspodente à uma das 8 combinações das varíaveis de controle (A, B, C) na saida (S), sendo cada entrada correspondente à saída de cada operador lógico ou aritmético.

3. PROCEDIMENTOS EXECUTADOS

3.1 Descrição dos Procedimentos Executados

Inicialmente, para a projeção da ULA de 1 bit, foi necessário analisar a maneira como o projeto receberia as entradas. Dessa forma, considerando que deve haver a possibilidade de escolher entre diferentes operações, optamos pela utilização de um demultiplexador 1x8, que utiliza 3 variáveis para controle da operação desejada, denominadas A, B e C. Com a operação selecionada, no caso das operações lógicas, serão utilizadas quatro entradas: A0, A1, B0, B1 representando as duas palavras binárias de 2 bits cada. E para as operações aritméticas, serão utilizadas apenas dois bits como entrada, sendo estes: A0 e A1. No final, há um multiplexador 8x1 que recebe os bits de saída de todos os operadores como entrada, sendo a saída final da ULA definida pelas variáveis de controle em sincronia com o demultiplexador.

Na tabela abaixo, encontram-se todas as combinações de entrada e suas respectivas operações:

| A | B | C | Operação |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Comparador A = B |
| 0 | 0 | 1 | Comparador A <= B |
| 0 | 1 | 0 | Comparador A > B |
| 0 | 1 | 1 | Comparador A >= B |
| 1 | 0 | 0 | Comparador A < B |
| 1 | 0 | 1 | Comparador A != B |
| 1 | 1 | 0 | Meio somador e subtrator |
| 1 | 1 | 1 | Somador e subtrator completos |

Observa-se também que o demultiplexador necessariamente consta com uma variável de entrada denominada E, que para os propósitos deste trabalho, servirá como ativador da ULA, para que quando estiver em nível lógico ALTO (1), o circuito permanecerá ativo e, se estiver em nível lógico BAIXO (0), seu funcionamento será desativado.

Abaixo estarão listados todos os operadores lógicos e aritméticos presentes no projeto, juntamente com os seus respectivos mapas de Karnaugh, simplificação com álgebra de Boole e o circuito projetado para cada operador.

3.1.1 Operadores Lógicos

Seguindo as entradas definidas como A0, A1, para a palavra binária A e B0, B1 para a palavra binária B, observa-se o processo de projeção de cada operador e seus circuitos.

A cor verde da tabela representa as situações em que a saída é nível lógico ALTO (1).

COMPARADOR A = B

O Comparador A = B possui a seguinte tabela verdade:

| Situação | Palavra A |  | Palavra B |  | Saída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A0 | A1 | B0 | B1 | S |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Mapa de Karnaugh do Comparador A = B:

|  | B̅0 |  | B0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A̅0 | 1 | 0 | 0 | 0 | A̅1 |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | A1 |
| A0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | A̅1 |
|  | B̅1 | B1 |  | B̅1 |  |

- Álgebra de Boole do Comparador A = B:

S =  S0  +  S5  +  S10  +  S15

S = (A̅0 · A̅1 · B̅0 · B̅1) + (A̅0 · A1 · B̅0 · B1) + (A0 · A̅1 · B0 · B̅1) + (A0 · A1 · B0 · B1)

S = A̅0 · B̅0 · (A̅1 · B̅1 + A1 · B1) + A0 · B0 · (A̅1 · B̅1 + A1 · B1)

S = (A̅0 · B̅0 + A0 · B0) · (A̅1 · B̅1 + A1 · B1)

S = (A0 ⊙ B0) · (A1 ⊙ B1)

- Circuito do Comparador A = B:

COMPARADOR A <= B

O Comparador A <= B possui a seguinte tabela verdade:

| Situação | Palavra A |  | Palavra B |  | Saída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A0 | A1 | B0 | B1 | S0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Mapa de Karnaugh do Comparador A <= B:

|  | B̅0 |  | B0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A̅0 | 1 | 1 | 1 | 1 | A̅1 |
|  |  | 1 | 1 | 1 | A1 |
| A0 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | A̅1 |
|  | B̅1 | B1 |  | B̅1 |  |

- Álgebra de Boole do Comparador A <= B:

S =  Q1  +  Q2  +  Q3  +  Q4  +  Q5

S = (B0 · B1) + (A̅1 · B0) + (A̅0 · B0) + (A̅0 · B1) + (A̅0 · A̅1)

S = A̅₀ · (A̅1 + B̅0 + B1) + B0 · (A̅1 + B1)

- Circuito do Comparador A <= B:

COMPARADOR A > B:

O Comparador A > B possui a seguinte tabela verdade:

| Situação | Palavra A |  | Palavra B |  | Saída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A0 | A1 | B0 | B1 | S0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- Mapa de Karnaugh do Comparador A > B:

|  | B̅0 |  | B0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A̅0 |  |  |  |  | A̅1 |
|  | 1 |  |  |  | A1 |
| A0 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | A̅1 |
|  | B̅1 | B1 |  | B̅1 |  |

- Álgebra de Boole do Comparador A > B:

S =  Q1  +  P1  +  P2

S = (A̅0 · B̅0) + (A̅1 · B̅0 · B̅1) + (A0 · A1 · B̅1)

S = (A0 · B̅0) + (A1 · B̅1) · (A̅₀ + B̅0)

- Circuito do Comparador A > B:

COMPARADOR A >= B:

O Comparador A >= B possui a seguinte tabela verdade:

| Situação | Palavra A |  | Palavra B |  | Saída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A0 | A1 | B0 | B1 | S0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Mapa de Karnaugh do Comparador A >= B:

|  | B̅0 |  | B0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A̅0 | 1 |  |  |  | A̅1 |
|  | 1 | 1 |  |  | A1 |
| A0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 1 | 1 |  | 1 | A̅1 |
|  | B̅1 | B1 |  | B̅1 |  |

- Álgebra de Boole do Comparador A >= B:

S =  Q1  +  Q2  +  Q3  +  Q4  +  Q5

S = (A0 · B̅0) + (A0 · B̅1) + (A1 · B̅0) + (B̅0 · B̅1) + (A0 · A1)

S = A̅₀ (A1 + B̅0 + B̅1 ) + B̅0 (A1 + B̅1)

- Circuito do Comparador A >= B:

COMPARADOR A < B:

O comparador A < B possui a seguinte tabela verdade:

| Situação | Palavra A |  | Palavra B |  | Saída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A0 | A1 | B0 | B1 | S0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- Mapa de Karnaugh do Comparador A < B:

|  | B̅0 |  | B0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A̅0 |  | 1 | 1 | 1 | A̅1 |
|  |  |  | 1 | 1 | A1 |
| A0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | A̅1 |
|  | B̅1 | B1 |  | B̅1 |  |

- Álgebra de Boole do Comparador A < B:

S =  Q1  +  P1  +  P2

S = (A̅₀ · B0) + (A̅₀ · A̅1 · B1) + (A̅1 · B0 · B1)

S = A̅1 · B1 · (A̅₀ + B0) + A̅₀ · B0

- Circuito do Comparador A < B:

COMPARADOR A != B:

O Comparador A != B possui a seguinte tabela verdade:

| Situação | Palavra A |  | Palavra B |  | Saída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A0 | A1 | B0 | B1 | S |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- Mapa de Karnaugh do Comparador A != B:

|  | B̅0 |  | B0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A̅0 |  | 1 | 1 | 1 | A̅1 |
|  | 1 |  | 1 | 1 | A1 |
| A0 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | 1 | 1 | 1 |  | A̅1 |
|  | B̅1 | B1 |  | B̅1 |  |

- Álgebra de Boole do Comparador A != B:

S =  Q1  +  Q2  +  Q3  +  Q4

S = (A̅₀ · B0) + (A̅1 · B1) + (A0 · B̅0) + (A1 · B̅1)

S = A0 ⊕ B0 + A1 ⊕ B1

- Circuito do Comparador A != B:

3.1.2 Operadores Aritméticos

Para os operadores aritméticos, foram escolhidas apenas 2 das entradas dos operadores lógicos, sendo A0 e A1, e foram introduzidas as entradas Cin e M. A entrada Cin é a utilizada para o somador e subtrator completos, e a entrada M é utilizada, para cada operador aritmético, se será utilizado o circuito subtrator ou o circuito somador, sendo M = 0 e M = 1, respectivamente. Em adendo, temos a saída Cout, que é a saída padrão dos somadores e subtratores, sejam eles meio ou completos, representando se a operação gerou um “vai um” para o próximo dígito.

MEIO SUBTRATOR / SOMADOR

A união dos circuitos meio somador e meio subtrator resulta na seguinte tabela verdade:

| Situação | M | A0 | A1 | S | Cout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

- Mapa de Karnaugh da saída S do circuito Meio Somador/Subtrator:

|  | A̅0 |  | A0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M̅ |  | 1 |  | 1 |
| M |  | 1 |  | 1 |
|  | A̅₁ | A1 |  | A̅₁ |

- Álgebra de Boole da saída S do circuito Meio Somador/Subtrator:

S =  P1  +  P2

S = A̅0 · A1 + A0 · A̅₁

S = A0 ⊕ A1

- Mapa de Karnaugh da saída Cout do circuito Meio Somador/Subtrator:

|  | A̅0 |  | A0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M̅ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | A̅₁ | A1 |  | A̅₁ |

- Álgebra de Boole da saída Cout do circioto Meio Somador/Subtrator:

S =  S1  +  S7

S = (M̅ · A̅0 · A1) + (M · A0 · A1)

S = A1 · (M̅ · A̅0 + M · A0)

S = A1 · (M ⊙ A0)

- Circuito completo do Meio Somador/Subtrator:

SUBTRATOR / SOMADOR COMPLETO

A união dos circuitos somador completo e subtrator completo resulta na seguinte tabela verdade:

| Situação | M | A0 | A1 | Cin | S | Cout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Mapa de Karnaugh da saída S do circuito Somador/Subtrator Completo:

|  | A̅₁ |  | A1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M̅ |  | 1 |  | 1 | A̅0 |
|  | 1 |  | 1 |  | A0 |
| M | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 1 |  | 1 | A̅0 |
|  | C̅in | Cin |  | C̅ᵢₙ |  |

- Álgebra de Boole da saída S do circuito Somador/Subtrator Completo:

S =  P1  +  P2  +  P3  +  P4

S = (A0 · A̅₁ · C̅in) + (A̅0 · A̅₁ · Cin) + (A0 · A1 · Cin) + (A̅0 · A1 · C̅in)

S = A0 · (A̅₁ · C̅in + A1 · Cin) + A̅0 · (A̅₁ · Cin + A1 · C̅in)

S = A0 · (A1 ⊙ Cin) + A̅0 · (A1 ⊕ Cin)

S = A0 ⊕ A1 ⊕ Cin

- Mapa de Karnaugh da saída Cout do circuito Somador/Subtrator Completo:

|  | A̅₁ |  | A1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M̅ |  | 1 | 1 | 1 | A̅0 |
|  |  |  | 1 |  | A0 |
| M |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 1 |  | A̅0 |
|  | C̅ᵢₙ | Cin |  | C̅ᵢₙ |  |

- Álgebra de Boole da saída Cout do circuito Somador/Subtrator Completo:

S =   Q1  +  P1  +  P2  +  P3  +  P4

S = (A1 · Cin) + (M̅ · A̅0 · Cin) + (M̅ · A̅0 · A1) + (M · A0 · Cin) + (M · A0 · A1)

S = (A1 · Cin) + (M̅ · A̅0 · (Cin + A1)) + (M · A0 · (Cin + A1))

S = (A1 · Cin) + (Cin + A1) (M̅ · A̅0 + M · A0)

S = (A1 · Cin) + (A1 + Cin)(M ⊙ A0)

- Circuito do Somador/Subtrator Completo:

3.2 Resultados Obtidos

Abaixo alguns resultados obtidos a partir de experiências de operação da ULA de 1 bit.

Experiência I

- Operador A >= B

Para esta experiência, utilizamos como entradas de controle para A, B e C os respectivos valores de 0, 1 e 1, selecionando o operador requisitado de A >= B, e para os bits A0, A1, B0 e B1  das palavras definimos seus valores como 0, 1, 0, 0, respectivamente. Assim, obtivemos

como resultado, nível lógico ALTO (1) na saída S:

Experiência II

- Meio subtrador

Para esta experiência, utilizamos como entradas de controle para A, B e C os respectivos valores de 1, 1 e 0, selecionando a operação aritmética Meio Somador/Subtrator, e para os bits M, A0 e  A1  definimos seus valores como 0, 0 e 1, respectivamente. Assim, obtivemos como resultado, nível lógico ALTO (1) na saída S e também nível lógico ALTO (1) na saída Cout:

Experiência III

- Somador completo

Para esta experiência, utilizamos como entradas de controle para A, B e C os respectivos valores de 1, 1 e 1, selecionando a operação aritmética Somador/Subtrator Completo, e para os bits M, A0, A1, Cin  definimos seus valores como 1, 1, 1, 0, respectivamente. Assim, obtivemos como resultado, nível lógico BAIXO (0) na saída S  e nível lógico ALTO (1) na saída Cout:

4 Conclusão

O desenvolvimento da ULA de 1 bit neste trabalho permitiu a aplicação prática dos conceitos de circuitos combinacionais estudados. Por meio da construção das operações lógicas e aritméticas foi possível entender de forma mais aprofundada o funcionamento interno de uma Unidade Lógica e Aritmética, essecial na estrutura dos processadores modernos.

A elaboração do diagrama lógico, o uso de multiplexadores e demultiplexadores, bem como a simulação no Circuit Maker 2000, contribuíram para fortalecer o entendimento da importância da organização e sincronização entre os componentes digitais. Além disso, o processo de documentação incentivou a clareza técnica e a habilidade de comunicação escrita no contexto da engenharia.

5 Referências Bibliográficas

CAPUANO, FRANCISCO GABRIEL E IDOETA, IVAN V. ELEMENTOS DE ELETRÔNICA DIGITAL. EDITORA ÉRICA, 40ª EDIÇÃO, 2006.

TOCCI, RONALD J.; WIDMER, NEAL S.;.MOSS, GREGORY L. SISTEMAS DIGITAIS: PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES. EDITORA: PEARSON PRENTICE HALL, 10ª EDIÇÃO, 2007.

FLOYD, THOMAS. SISTEMAS DIGITAIS: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES. 9ª EDIÇÃO. BOOKMAN COMPANHIA EDITORA.

VAHID, FRANK. SISTEMAS DIGITAIS: PROJETO, OTIMIZAÇÃO E HDLS. BOOKMAN COMPANHIA EDITORA, 1ª EDIÇÃO – 2008.