Um processador deve buscar e interpretar instruções, obter, processar e gravar dados. Pra realizar tarefas o processador deve saber qual a posição da última instrução, armazenar os dados e as instruções para saber o que executar e sobre quais dados executar, ter uma pequena memória interna. Principais componentes: ULA - op lógicas e aritm., UC - controla a ULA, a mov. de dados e instruções na CPU e dispara e interpreta os sinais de controle, REG - memória interna da CPU (armaz. temp.). A ULA opera somente em dados que estão em memória interna do processador. Reg. visíveis ao usuário: podem ser referenciados por Assembly - uso geral: variedades de funções, dados: guardar dados, endereço: modo de endereçam. particular (índice, ponteiros, pilha), flags: bits de res. de op. Controle de estado: utilizados pela UC para controlar a op. e por programas do SO para controlar a exec. de programas. MAR... (imagem). MIPS (ciclo exec.): 1. PC: end. da ins. a ser buscada e atualiza PC para a próxima ins. 2. Ler reg. 3. ULA: res. aritm., end. da mem. para load/store, end. de desv. condicional. 4. Acessar mem. de dados (lo/st). 5. Escrever res. no reg. de destino. Big endian: byte 3, 2, 1, 0. Little endian: byte 0, 1, 2, 3. Pipeline é uma técnica de implementações de processadores que permite a sobreposição temporal das diversas fazes de exec. das instruções. Há penalidade por desvios e interrupções. Um computador executa um programa, ciclo de busca/exec. – pipelining, cada ciclo tem um num. de passos, estaes passos são chamados de micro-operações, operações atômicas da CPU. O ciclo de busca é o q faz com q a instrução seja obtida da mem. (4 µOP.): valor de PC no MAR, trazer da mem. a instr. endereçada pelo MAR e colocar o conteúdo em MBR, incrementar PC, colocar no IR o valor q foi escrito, armazenado no MBR. Ciclo indireto: colocar o end. do operando (bits -sign. de IR) no MAR, buscar na mem. os dados endereçados e colocar em MBR, atualizar o end. de IR a partir de MBR. Ciclo de interrupção: transfere o conteúdo de PC para MBR, coloca um end. para salvar o PC em MAR e o end. da rotina de tratamento de interrup. em PC, escreve o conteúdo de MBR na mem. no endereço armazenado em MAR. O ciclo de execução pode ocorrer de várias maneiras diferentes, variando a qtd de µOP. Todas as micro-operações se enquadram em um dos seguintes tipos: transferência de dados entre registradores, transferência de dados de registrador para interface externa, transferência de dados da interface externa para registrador, realizar operações aritméticas ou lógicas. A UC realiza as seguintes tarefas básicas: sequenciamento: coordena o processador para executar µOP na seq. correta, execução:  faz com que cada µOP seja executada. Para desempenhar sua função, a UC precisa de entradas q informem o estado do sistema e de saídas para controlar o comportamento do sistema. Entradas: para realizar uma µ-instrução (ou pipeline delas) a UC consome 1 ciclo de clock => IR: opcode da instr. atual, determina quais µ-instruções serão realizadas. Flags: determina o estado da CPU, resultado das op anteriores. Sinais do barr. de controle: interrupções, confirmações. Saídas: dentro da CPU: causam mov. de dados de um reg. para outro, ativam func. específicas da ULA. Via barr. de controle: para mem., para módulos E/S. Implementação por hardware: flags e barramento de controle: cada bit possui seu significado específico; registrador de instrução: dado um opcode, emite um conjunto de sinais; clock: envia uma sequência de pulsos que permite a propagação dos sinais, são diferentes durante o ciclo de instrução, usa-se para contar os sinais de controle. UC microprogramada: a lógica da UC é especificada por um microprograma. Uma sequência de microinstruções é chamada de firmware. Para cada µOP é gerado um conjunto de sinais de controle, assim, agrupam-se os sinais de controle para a construção de uma palavra de controle. Uma memória interna armazena cada uma dessas palavras de controle com um endereço único. Junto a cada palavra de controle coloca-se um campo que indica o endereço da próxima palavra a ser executada, se uma determinada condição for verdadeira. Dessa forma, uma linha composta pela palavra, condição de salto e endereço é chamada de microinstrução horizontal. A memória de controle armazena as microinstruções uma após a outra. A execução das instruções ocorre de maneira sequencial. Para implementar uma UC basta fazer a UC executar o programa que está na mem. de controle. Memórias são componentes do SO que armazenam as informações q serão manipuladas pelos sistemas computacionais. Sobre a memória são realizadas 2 principais op.: leitura e escrita. É necessário definir um local de forma precisa e única para q as informações sejam armazenadas (endereço). Localização: interna: RAM, cache, reg., mem. da UC; externa: perif. acessíveis por control. de E/S. Capacidade: medida: nº de palavras ou bytes. Unidade de transferência: nº de bits lidos ou escritos a cada acesso, normalmente são transferidos 1+ palavra por vez. Acesso: sequencial: a mem. é org. em registros, o acesso é feito na seq. dos reg., usa-se um mecanismo de escrita e leitura movido pelos registros, o acesso é feito em tempo variável, ex. unidades de fita; direto: mecanismo compartilhado de leitora e escrita, registros/bloco tem endereço exclusivo, acesso direto e busca sequencial, tempo de acesso variável, ex. HDD; aleatório: endereço exclusivo, tempo constante, qlqr local é selecionado aleatoriamente, endereçado e acessado calculadamente, ex. RAM e cache; associativo: acesso aleatório q permite comparar palavra buscada paralelamente, cada local tem mecanismo próprio de end., acesso constante, ex. algumas cache. Desempenho: tempo de acesso, ciclo e taxa de transferência. Hierarquia: reg, L1, L2, L3, principal, cache de disco, disco, óptica, fita. -+: -+Custo por bit, +-capacidade, +-tempo de acesso.